中间件综合项目 Micro-PubSub

异构架构版本（MCU + SoC）项目设计方案

STM32F4 (FreeRTOS) + i.MX6ULL (Linux)

一句话描述

我设计并实现了一套运行在异构嵌入式系统（STM32F4 FreeRTOS + i.MX6ULL Linux）上的、总线无关的轻量级发布订阅（Pub/Sub）中间件，在此架构上构建可用的双 OTA 升级模块与基于双缓冲机制的结构化 SDIO 日志系统，并通过 UDP 将系统状态实时推送至 PC 端 UE5 进行 3D 可视化。

一、架构总览

原方案采用两块 MCU 对等通信。本版本升级为 MCU + SoC 异构架构，更贴近工业级嵌入式产品的实际设计：

| 角色 | 硬件 | 操作系统 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时控制侧 | STM32F4 (MCU) | FreeRTOS | 传感器采集、SPI DMA 传输、GPIO 握手、OTA 写 Flash |
| 业务逻辑侧 | i.MX6ULL (SoC) | Linux | 中间件用户态逻辑、UDP 转发、日志落盘、可视化 |

两侧通过 SPI + GPIO 握手进行物理通信，共享相同的 Topic 协议帧格式，业务层调用接口保持一致：

- MCU 侧：publish("/topic", &data) / subscribe("/topic", callback)

- SoC 侧（Linux 用户态）：封装相同接口，业务逻辑无需感知底层差异

⚠ 核心价值：一套中间件抽象，同时跑通 FreeRTOS 和 Linux，直接证明「总线无关」与「跨平台兼容」的架构能力。

二、模块设计

2.1 MCU 侧（STM32F4 + FreeRTOS）

静态内存池

- 基于 Bitmap 管理，__builtin_clz() 实现 O(1) 分配

- 前置 if(pool_bitmap == 0) 防御，避免传入 0 时的未定义行为

- 内存块强制 __attribute__((aligned(4))) 对齐，防止 ARM Cortex-M HardFault

Topic 路由引擎

- 静态链表维护，内存占用绝对可预测

- QoS 策略：按 Topic 优先级执行丢弃（Log）、覆盖（传感器）或阻塞（OTA 分片）

- 热点数据结构与时间敏感任务栈分配至 CCM RAM，DMA Buffer 严格保留在 SRAM1

传输适配层

- SPI DMA 驱动封装，预留 UART/CAN 接口

- 硬件 GPIO 握手界定帧边界（REQ/ACK），坚决不使用 0xAA 0x55 软件帧头

- 协议帧使用 __attribute__((packed)) 保证紧凑，跨平台字节序需注意大小端转换

双 OTA 状态机

- A/B 乒乓分区，固件烧写时实时记录已写 Offset 和 CRC 状态至 Flag

- Bootloader 上电优先检查 Flag，决定续传、A/B 切换或正常挂载

- OTA 控制与数据分离为两个 Topic：/sys/ota/ctrl 和 /sys/ota/chunk

2.2 SoC 侧（i.MX6ULL + Linux）

SPI 驱动接入（分阶段实现）

- Phase 2：使用内核 spidev 驱动，用户态直接操作，快速验证通信逻辑

- Phase 3+：视情况挑战编写字符设备驱动，支持 DMA，追求零拷贝（mmap 或 DMA-BUF）

⚠ 建议先用 spidev 跑通端到端通信，再考虑内核驱动，不要一开始就陷入驱动开发。

GPIO 中断处理

- 响应 MCU 的 REQ 信号，使用 Linux GPIO 子系统注册中断

- 中断下半部（Bottom Half）处理数据接收，避免阻塞中断上下文

用户态中间件封装

- 在 Linux 用户态封装与 FreeRTOS 侧相同的 publish/subscribe 接口

- 接收 MCU 数据后路由至对应 Topic 订阅者回调

- 通过 UDP 将数据转发至 PC 端

双缓冲日志系统

- 优先级 Log 任务订阅系统状态，Ping-Pong Buffer 积攒满 4KB 后一次性 SDIO 刷盘

- 规避频繁 IO 造成的系统抖动

三、技术栈

| 类别 | 技术 / 工具 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 编程语言 | C / C++ | MCU 侧中间件开发；面向对象思想封装 |
| 实时操作系统 | FreeRTOS | MCU 侧任务调度、中断管理、同步原语 |
| 嵌入式 Linux | Linux (i.MX6ULL) | SoC 侧业务逻辑、驱动框架、网络协议栈 |
| 文件系统 | FatFS | MCU/SoC 侧 SDIO 日志落盘 |
| 构建工具 | CMake + ARM-GCC | 跨平台工程管理与交叉编译 |
| 单元测试 | Unity (C) | PC 端 TDD 先行验证内存池与路由逻辑 |
| 内存检测 | Valgrind | PC 端测试阶段排查内存泄漏 |
| 数据验证 | Python | 串口压测脚本、波形分析 |
| 网络抓包 | Wireshark | UDP 转发链路验证 |
| 3D 可视化 | Unreal Engine 5 | 实时渲染系统状态与 OTA 进度 |
| 通信协议 | SPI + DMA / GPIO 握手 / UDP | 物理传输与网络转发 |

四、核心业务逻辑

4.1 零拷贝数据传输

MCU 侧：发布者向内存池申请 Block 填入数据，中间件路由引擎仅将 Block 指针分发给订阅者，全程无数据复制。

SoC 侧：探索 mmap 或 DMA-BUF 实现内核态到用户态的零拷贝，减少 CPU 介入。

4.2 QoS 防洪机制

当高速数据流打满静态内存池时，中间件按 Topic 类型触发不同策略：

- Log 数据：直接丢弃最旧块

- 传感器数据：覆盖最旧块指针

- OTA 分片：阻塞发布者直到池中有空闲块

4.3 SPI 硬件握手流程

MCU（Master）→ 拉高 REQ → SoC 检测中断 → SoC 准备 DMA Buffer → 拉高 ACK → MCU 启动 SPI DMA 时钟传输 → SoC 接收完毕 → 拉低 ACK → MCU 拉低 REQ。

⚠ Linux 非实时调度可能导致 ACK 响应抖动，MCU 侧需设置超时重试机制，QoS 缓冲在此场景下发挥真实作用。

4.4 掉电不变砖 OTA

固件烧写期间实时更新 Flag（已写 Offset + CRC），掉电重启后 Bootloader 读取 Flag 决策：续传当前分区、切换至备用分区或正常启动。

4.5 双缓冲日志

SoC 侧高优先级 Log 任务订阅系统状态 Topic，利用 Ping-Pong Buffer 批量攒够 4KB 再一次性刷盘，避免频繁 IO 阻塞系统。

五、10 周作战计划

| 阶段 | 周期 | 目标 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 Linux TDD 先行 | 第 1 周 | PC 上搭建 CMake + Unity 工程，编写内存池和路由引擎测试用例，Valgrind 保证无内存泄漏 | 所有单元测试绿灯通过 |
| Phase 1 基础设施 | 第 2-3 周 | i.MX6ULL 搭建 Linux 开发环境（NFS 挂载、交叉编译工具链），STM32 跑通 FreeRTOS，FatFS + SDIO 双缓冲 Log 模块 | 两块板子独立运行稳定 |
| Phase 2 中间件 MVP | 第 4-6 周 | 协议帧设计，静态内存池 + Topic 路由上板；SoC 侧先用 spidev 应用层测试；打通 SPI DMA + GPIO 握手，两端实现消息转发 | 可演示跨板 Topic 通信（保底简历项） |
| Phase 3 系统集成 | 第 7-9 周 | 手写 Bootloader，实现双 Topic OTA 分片传输、A/B 升级、掉电续传；探索 SoC 侧内核驱动（可选） | OTA 全流程可演示（竞争力满载） |
| Phase 4 大杀器打磨 | 第 10 周 | CCM RAM / DMA 规划优化；通过 UDP 推状态至 PC，UE5 实时渲染 3D 数据面板和 OTA 进度 | 面试级可视化 Demo |

六、关键陷阱与注意事项

6.1 MCU 侧

- __builtin_clz() 陷阱：传入 0 时行为未定义，必须前置 if(pool_bitmap == 0) 防御

- 内存对齐：静态内存数组必须 __attribute__((aligned(4)))，否则 ARM Cortex-M 触发 HardFault

- 结构体内洞：帧必须 __attribute__((packed))，跨平台时注意大小端转换

- CCM RAM 限制：STM32F4 的 CCM RAM 不挂在 AHB 总线，DMA 无法访问，DMA Buffer 严格放 SRAM1

- 帧同步认知：坚决不用 0xAA 0x55 软件帧头，SPI 硬件冲突检测靠 CS 片选或 GPIO 握手界定物理帧边界

6.2 SoC 侧（新增）

- 实时性不对等：Linux 调度不确定，MCU 发送 REQ 后，SoC 的 ACK 响应时间无保证，需在 MCU 侧设置超时重试

- 用户态/内核态数据拷贝：spidev 默认存在拷贝开销，追求零拷贝需研究 mmap 或 DMA-BUF，量力而行

- 设备树配置：i.MX6ULL 的 SPI 控制器和 GPIO 需正确配置设备树节点，首次改动大概率有报错，留足调试时间

- GPIO 中断下半部：Linux 中断处理不能做耗时操作，数据接收逻辑放工作队列或 tasklet

七、必须手动实现（不可替代）

- 协议帧 MPS_Frame_t 的定义与对齐处理

- 基于 Bitmap 的静态内存池管理逻辑与 QoS 处理算法

- 静态链表路由树的维护（Topic 注册、遍历、匹配分发）

- Bootloader 状态机：手写 Flash 擦写逻辑、跳转指针、A/B Flag 验证机制

- 传输层状态机：SPI DMA 收发与 GPIO 中断（REQ/ACK）配合的握手逻辑（MCU 侧）

- Linux 侧 GPIO 中断注册与中断下半部处理

- Linux 侧 spidev 收发封装（或内核驱动，视进度而定）

- Unity 框架下的 Test Case 编写

八、可合理复用（不重复造轮子）

- CubeMX 生成的 stm32f4xx_hal_msp.c 等硬件初始化代码（SPI DMA 发送逻辑和 GPIO 握手状态机必须手写）

- FreeRTOS 内核源码：tasks.c、queue.c、port.c 等，一行不改

- FatFS 源码及标准 SDIO diskio.c 接口层实现（性能瓶颈前不动）

- Unity 测试框架骨架 Makefile / CMake 模板配置

- 正点原子 i.MX6ULL 配套 Linux 驱动教程中的设备树参考配置

九、项目目的与职业价值

破局「面条代码」

解决单片机开发中全局变量满天飞的痛点，用现代软件工程视角实现积木式系统设计。

攻克异构通信复杂性（升级亮点）

真实解决 FreeRTOS 实时侧与 Linux 非实时侧的对接问题，QoS 机制和缓冲策略面对真实挑战，而非自设自解。

自证 BSP 能力

从「中间件调用者」向「跨平台架构设计者」蜕变，向面试官展示：同时具备 RTOS 驱动开发能力与 Linux BSP 驱动开发能力，直接对标 ROS2 底层 DDS 的分布式通信机制。

⚠ 执行建议：Phase 2 以 spidev 跑通端到端通信为保底，内核驱动和 UE5 可视化作为加分项。先让项目活着，再让它变强。